两卡融合刷脸设备参数

- 柜面式一体机（单台）

| 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现功能 |  | 电子健康卡/电子社保卡——电子健康卡及电子社保卡读取； 支付宝、微信充值——微信、支付宝向就诊卡进行转账充值； 人脸认证——三目摄像头，支持人证比对、人脸支付； 自助结算——自助缴费、结算； 其它功能——医院介绍信息、灯光板提示、声音提示； |  |  |  |  |
| 类别 | 名称 |  | 品牌参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 主控 | 主板：安卓 |  | 主板： 板卡集成多媒体解码、4G模块，GPS，液晶驱动、WIFI、蓝牙、串口于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码。单6/单8/双8位LVDS, 支持多种分辨率的LVDS接口显示屏，最大支持1920*1080P解码。RGB和MIPI最大支持1920X1080P的解码。 | 台 | 1 |  |
|  | CPU:RK 3288 |  |  |  |  |  |
|  | 内存：2GB |  |  |  |  |  |
|  | 储存：8GB |  |  |  |  |  |
|  | 电源：工控电源 |  |  |  |  |  |
| 显示触控 | 屏幕 |  | 10.1寸TFT-LCD ；分辨率：1280*800；信号输入 ：LVDS ；屏幕外观尺寸： 229.51*149.15*2.6（MM） ；显示尺寸 ：216.96*135.6（MM）； 亮度 ：450nits ；色彩 ：16.7M | 台 | 1 |  |
|  | 电容屏 |  | 10.1寸电容触摸屏，分辨率：480*800 透光率＞85％ 亮度：200cd/m³ 对比度1000:1 点击次数：1000万次 响应时间10ms | 台 | 1 |  |
|  | 广告屏 |  | 7寸TFT-LCD ；分辨率：1280*800；信号输入 ：MIPI 4LINE ；屏幕外观尺寸： 104.3*161.67*2.6（MM） ；显示尺寸 ：94.2*150.72（MM）； 亮度 ：350nits ；色彩 ：16.7M | 台 | 1 | 客屏选配 |
| 读卡模块 | 二代身份证阅读器 |  | 公安部认证模块，USB接口支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：13.56MHz ；通讯速率：106Kbps ；校验：循环冗余校验（CRC）；感应面积：100*120mm ；感应距离：大于50mm ；传输速率：USB接口 12Mbps计算机供电（USB接口）；工作电流：220mA/DC ；平均无故障工作时间：大于等于30000小时。 | 台 | 1 | 选配 |
| 其他 | 声效模块 |  | 声卡、多媒体音箱；提供声音合成软件供调用，有利于对操作人员的清晰引导。 | 台 | 1 |  |
|  | 人脸支付摄像头 |  | 高清摄像头，深度范围（米）:0.6m-8m 彩色图分辨率:1280x720@30FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 深度图分辨率:1280x1024@7FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 160x120@30FPS 精度:±1-3mm @ 1m 彩色FOV:H66.1' V40.2' 深度FOV:H58.4' V45.5' 延迟（毫秒）:30-45 数据传输:USB2.0或以上 麦克风:双声道立体声；内含电机可自动调节摄像头角度； | 台 | 1 |  |
|  | 条码扫描 |  | 传感器：CMOSsensor，pixels：640*480,30fps； 照明：LED白光； 扫描视角：80（H）*60V； 识别度：最大20CM/秒； 码制：1D：Code39，Code32，Code128，UPC /EAN /JAN ,Code93,Interleaved2of5,Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 52D: QR Code, Data Matrix, PDF417 | 台 | 1 |  |
|  | 人体感应 |  | 智能雷达声波传感器能够在设定的范围内感应到人体动作；操作人员达到设定的范围内，设备系统将自动切换到服务状态，并利用语音向操作者提供帮助，大大提高了设备的易操作性 | 台 | 1 |  |
|  | 外壳 |  | ABS+PC(喷油)+镀锌，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔镀锌，防火、防水、耐久抗腐蚀。 | 台 | 1 |  |

2、桌面式一体机（单台）

| 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现功能 |  | 支付宝、微信充值——银行卡向就诊卡进行转账充值，打印充值凭证； 人脸认证——双目摄像头，支持人证比对； 自助结算——自助缴费、结算； 其它功能——医院介绍信息、灯光板提示、声音提示； |  |  |  |  |
| 类别 | 名称 |  | 品牌参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 主控 | 主板：安卓 |  | 主板： 板卡集成多媒体解码、4G模块，GPS，液晶驱动、WIFI、蓝牙、串口于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码。单6/单8/双8位LVDS, 支持多种分辨率的LVDS接口显示屏，最大支持1920*1080P解码。RGB和MIPI最大支持1920X1080P的解码。 | 台 | 1 |  |
|  | CPU:RK 3399 |  |  |  |  |  |
|  | 内存：4GB |  |  |  |  |  |
|  | 储存：16GB |  |  |  |  |  |
|  | 电源：工控电源 |  |  |  |  |  |
| 显示触控 | 屏幕 |  | 4.3寸”分辨率： 800*480 信号输入 ：RGB 屏幕外观尺寸： 105.4*67.1*3.0（MM） 显示尺寸 ：97.9*56.65 （MM） 亮度 ：500CD 色彩 ：65K | 台 | 2 | 客屏选配 |
|  | 电容屏 |  | 4.3寸电容触摸屏，分辨率：480*800 透光率＞85％ 亮度：200cd/m³ 对比度500:1 点击次数：100万次 响应时间10ms | 台 | 1 |  |
| 打印输出模块 | 凭条打印机 |  | 打印方式：热敏；打印速度：150mm/S； 切刀寿命：100w；支持的字符集：FONT A： 12 × 24 点阵字符；FONT B： 9×17点阵字符； 汉字：GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980）； 工作电压：直流 +24.0 V ± 2.4 V打印宽度：80mm | 台 | 1 |  |
| 其他 | 声效模块 |  | 声卡、多媒体音箱；提供声音合成软件供调用，有利于对操作人员的清晰引导。 | 台 | 1 |  |
|  | 人脸支付摄像头 |  | 高清摄像头，深度范围（米）:0.6m-8m 彩色图分辨率:1280x720@30FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 深度图分辨率:1280x1024@7FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 160x120@30FPS 精度:±1-3mm @ 1m 彩色FOV:H66.1' V40.2' 深度FOV:H58.4' V45.5' 延迟（毫秒）:30-45 数据传输:USB2.0或以上 麦克风:双声道立体声 | 台 | 1 |  |
|  | 条码扫描 |  | 传感器：CMOSsensor，pixels：640*480,30fps 照明：LED白光 扫描视角：80（H）*60V 识别度：最大20CM/秒 码制：1D：Code39，Code32，Code128，UPC /EAN /JAN ,Code93,Interleaved2of5,Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417 | 台 | 1 |  |
|  | 外壳 |  | ABS+PC(喷油)+镀锌，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔镀锌，防火、防水、耐久抗腐蚀。 | 台 | 1 |  |

注投标设备需支持我院原有系统